2.5.1. Pielikums

# Plānotās caurtekas – regulatora konspektīvs apraksts

Lai vismaz daļēji atjaunotu ūdens tecējumu Pededzes upē posmā no Pededzes kanāla sākuma līdz Pededzes ietekai Aiviekstē (Vecpededzē), LIFE-Daba projekta “Lubānas mitrāja kompleksa apsaimniekošana, Latvija” ietvaros tika izstrādāts tehniskais projekts caurtekas – regulatora būvei Pededzes kanāla savienojumā ar Vecpededzi (skat. klātpievienoto shēmu).

Tehnisko projektu izstrādāja, kā arī uz vietas būvlaukuma inženiertopogrāfiskos izmeklēšanas darbus veica Valsts SIA “Meliorprojekts” Hidrotehnisko būvju grupa (grupas vadītājs J. Puriņš, būvinženieris – L. Elksne).

Tehniskā projekta paskaidrojuma rakstā norādīts, ka ūdens līmeņi Jaunpededzes iztekā, regulatora būves vietā pārsvarā ir zemāki par Vecpededzes augšgala gultnes dibena atzīmi, tāpēc ūdens ievadīšana Vecpededzes augšgalā praktiski iespējama tikai atsevišķos periodos pavasarī, kā arī vasaras un rudens plūdu laikā un šo periodu ilgums un nobīde gada griezumā katru gadu būs atšķirīga.

Projekts paredz izbūvēt caurteku – regulatoru ar diametru 1,0 m, kas savienotu Jaunpededzi ar Vecpededzi. Guļcauruli paredzēts izbūvēt no plastmasas dubultsieniņu caurulēm (ieguldes klase T8). Ieplūde un izplūde veidotas monolīta dzelzsbetona konstrukcijā. Ieplūdē paredzēts uzstādīt aizvaru ar skrūves tipa pacēlāju. Caurtekas – regulatora caurlaides spēja būtu atkarīga no ūdens līmeņu starpības Vecpededzē un Jaunpededzē un sasniegtu 2,5 m3.